Геометрический масштаб

Выбираем ближайшее здание:
находим Относительный масштаб фигуры
для этого находим минимальный размер реального здания по x y z

И делим каждый размер на найденный минимальный размер
после находим ближайшую из бд тпу

После этого определяем Коэффициенты масштабирования

Для этого реальные размеры здания по x y z делим на размеры ближайшей модели из тпу и умножаем на 10 

находим Kx (коэф масштаба по ширине) - делим реальную ширину на ширину найденной ближайшем модели из тпу

находим Ky (коэф масштаба по глубине) - делим реальную глубину на глубину найденной ближайшем модели из тпу

находим Kz (коэф масштаба по высоте) - делим реальную высоту на высоту найденной ближайшем модели из тпу

Профиль скорости

Теперь переходим к реальному профилю
Возможно использование 2 профилей скорости
1) СП20
2) Экспериментальный

Экспериментальный:

UH из тпу это скорость на высоте 0.5 м (тк это самая высокая модель) принимаем 11 м\с

У нас ветровые профили Uz_a_0_16(тип местности А) Uz_a_0_25(тип местности С) из тпу
Необходимо определить скорость ветра на высоте модели ТПУ, U(z=h), где h высота модели из тпу.

Нужно перейти к реальному профилю
левая колонка это по оси OX (U(z)/UH), а правая колонка высота профиля в см

Чтобы получить реальный профиль скорости тпу, необходимо левую колонку умножить на UH = 11м\с

Чтобы определить скорость модели тпу нужно в реальный профиль тпу ввести z = h, где h высота модели тпу

Скорость необходима для масштабирования

Нужно восстановить полномасштабную скорость уже для реального здания
для этого ветровой профиль по оси OY делим на 100(чтобы из см перейти в м)

Дальше умножаем на Kz(чтобы перейти к реальному масштабу)

Необходимо определить U(z=h*Kz) в отмасштабированном профиле и сравнить эту величину с U(z=h) в исходном профиле тпу, h-высота тпушная

СП20:

Данные из тпу берем деленные на 100 и умноженные на Kz
по оси ОХ тоже уже умноженная на 11

У нас должны выполняться условия скорости Utpu_real(h*Kz)=Uсп20(h*kz) скорость на одинаковой высоте

Все значения по OX должны быть домножены на Kv

Kv= Uсп20/ Utpu_real(h*Kz) а Uсп20 берется из формулы в коде*

Изополя

Умножать изополя коэф не на константу а на каждую высоту для датчиков, так получаем изополя давления

Аэро коэф в полярной не трогаем

src.ui.view.interface.Interface.plot_isofields

Аэродинамические коэфы силы

Система координат OX OY поворачивается вместе со зданием, и поэтому 1 и 3 грани всегда будут соответствовать cx, а 2 и 4 cy тк их нормали направлены вдоль соответствующих осей, а общая формула вычисления

Для каждого временного отсчета ti суммарные аэро коэф силы

Cx вычисляется как сумма аэро коэф давления на соответствующих гранях(1 и 3 cx, 2 и 4 cy) умножается на площадь влияния датчика(значение каждого датчика умножается на площадь влияния этого датчика) и делится на площадь соответствующих грани

***картинку что такое площадь влияния датчика***

Изначально время это 32.768 секунды в масштабе аэротрубы ТПУ(масштаб 1\400)

Необходимо отмасштабировать время для этого определим коэф kt

Kt = kv\kl

Где kv коэф скорости = скорость СП 20 \ скорость ТПУ

Kl = проекция реального здания \ проекция ближайшей модели из тпу

Теперь ox = 32.768*kt

src.submodules.plot.plotBuilding.PlotBuilding.summary_coefficients

Спектры

Приходит cx\cy(любая временная функция) считаем квадрат стандартного отклонения(дисперсия)

преобразование welch для cx\cy получаем спектральную плотность мощности(СПМ)

умножаем полученное преобразование на частоту (freq = таблица частоты)

СПМ умножаем на таблицу частоты и делим на дисперсию

Получили значение по OY

Рисуем в логарифмическое шкале (OX OY)

Получаем значения для OX

Таблицу частоты умножаем на высоту сооружения делим референтную скорость

Референтная скорость - это скорость на высоте сооружения

src.submodules.plot.plotBuilding.PlotBuilding.welch_graph